## 📦 BLOCCO 1: Il Rischio Meccanico - Fondamenti e Tipologie di Pericolo (Slide 1-15)

### Slide 1: Introduzione e Presentazione del Corso

- Contenuto: Benvenuti al corso di aggiornamento sulla sicurezza per operatori d'officina.

- Punti chiave:

  - Obiettivi del percorso formativo: identificazione precoce dei pericoli d'aula.

  - Il quadro legislativo di riferimento nazionale: il D.Lgs. 81/08.

  - La transizione verso la cultura della prevenzione attiva e partecipata.

- Note Docente: Esplicitare il patto d'aula e chiarire che il corso mira alla riduzione fattuale degli infortuni.

### Slide 2: Definizione di Pericolo e Rischio Meccanico

- Contenuto: Comprendere la differenza tra la sorgente di danno e la probabilità di accadimento.

- Punti chiave:

  - Pericolo: fonte intrinseca di possibili lesioni o danni alla salute del lavoratore.

  - Rischio: combinazione probabilistica e gravità delle lesioni in una situazione pericolosa.

  - Interazione uomo-macchina durante le fasi critiche (caricamento, pulizia, manutenzione).

- Note Docente: Fare l'esempio di una pressa: lo stampo è il pericolo, l'introduzione delle mani è il rischio.

### Slide 3: Fattori che Condizionano il Pericolo Meccanico

- Contenuto: Le variabili fisiche che determinano l'indice di lesività degli organi meccanici.

- Punti chiave:

  - La forma geometrica: presenza di spigoli vivi, lame, profili aguzzi.

  - La posizione relativa tra elementi in movimento coordinato o contrapposto.

  - La massa, la velocità di traslazione e l'energia potenziale accumulata.

- Note Docente: Spiegare che un organo pesante in movimento lento può essere pericoloso quanto uno leggero e veloce.

### Slide 4: Il Pericolo di Schiacciamento (Crushing)

- Contenuto: Dinamiche di intrappolamento del corpo umano sotto sollecitazioni compressive.

- Punti chiave:

  - Definizione: porzione anatomica intrappolata tra un elemento mobile e uno fisso.

  - Forze in gioco: superamento immediato della resistenza strutturale dei tessuti ossei.

  - Esempi tipici: zone di chiusura stampi, presse e magli d'officina.

- Note Docente: Mostrare l'analogia con la pressa meccanica o oleodinamica non protetta.

### Slide 5: Il Pericolo di Cesoiamento (Shearing)

- Contenuto: Il rischio da taglio incrociato indotto da elementi metallici sovrapposti.

- Punti chiave:

  - Definizione: movimento contrapposto di due bordi taglienti ravvicinati.

  - Effetti biologici: amputazione netta degli arti superiori o delle falangi.

  - Macchine coinvolte: cesoie a ghigliottina, cesoie a coltelli circolari, punzonatrici.

- Note Docente: Evidenziare la criticità delle cesoie sprovviste di schermo fisso frontale.

### Slide 6: Il Pericolo di Taglio e Sezionamento (Cutting)

- Contenuto: Lesioni da contatto diretto con utensili d'asportazione affilati.

- Punti chiave:

  - Rischio indotto da profili geometrici taglienti operanti a velocità elevate.

  - La discontinuità della formazione del truciolo aumenta le vibrazioni dell'utensile.

  - Esempi riscontrabili: lame di seghe a nastro, troncatrici, dischi abrasivi.

- Note Docente: Spiegare che l'inerzia dell'utensile mantiene il rischio anche a motore spento.

### Slide 7: Il Pericolo di Impigliamento (Entanglement)

- Contenuto: L'azione di cattura esercitata dagli alberi rotanti esposti.

- Punti chiave:

  - Definizione: aggancio di elementi flessibili esterni da parte di un organo in rotazione.

  - Fattori aggravanti: presenza di sporgenze, viti di fissaggio non incassate, chiavette.

  - Elementi a rischio: indumenti ampi, maniche larghe, capelli lunghi, catenine o anelli.

- Note Docente: Sottolineare che la rotazione liscia inganna l'occhio ma aggancia i tessuti.

### Slide 8: Il Pericolo di Trascinamento e Intrappolamento (Drawing-in)

- Contenuto: Le severe lesioni causate dalle zone di imbocco controrotanti.

- Punti chiave:

  - Definizione: frizione che forza l'ingresso dell'arto all'interno di un meccanismo.

  - Le zone critiche: punti di contatto tra ingranaggi, rulli, rinvii di cinghie e pulegge.

  - L'incapacità di reazione temporale del sistema nervoso umano rispetto alla velocità della macchina.

- Note Docente: Citare l'esempio classico dell'imbocco delle calandre a quattro rulli.

### Slide 9: Il Pericolo di Urto e Impatto (Impact)

- Contenuto: Collisioni violente con elementi dotati di moto alternativo o autonomo.

- Punti chiave:

  - Rischio legato alle traiettorie esterne degli organi mobili della macchina.

  - La cinematica dei bracci antropomorfi robotizzati operanti in celle automatizzate.

  - Traumi da impatto contusivo a carico del torace, della testa e degli arti.

- Note Docente: Ricordare la necessità di rispettare i perimetri calpestabili segnalati.

### Slide 10: Il Pericolo di Perforazione e Puntura (Puncture)

- Contenuto: Penetrazione traumatica profonda causata da utensili o frammenti aguzzi.

- Punti chiave:

  - Azione perforante indotta da moti rettilinei o rotatori di utensili appuntiti.

  - Rischio di rottura dell'utensile con conseguente proiezione di schegge ad alta velocità.

  - Esempi: punte da trapano, alesatori, aghi di macchine speciali.

- Note Docente: Collegare questo rischio alla corretta affilatura e scelta dei parametri di taglio.

### Slide 11: Il Pericolo di Attrito e Abrasione (Friction/Abrasion)

- Contenuto: Lesioni cutanee causate dal contatto superficiale con elementi abrasivi.

- Punti chiave:

  - Azione distruttiva dell'epidermide causata da grani abrasivi legati in massa.

  - Sollecitazioni radiali e tangenziali generate dal funzionamento della mola a vuoto.

  - Lavorazioni esposte: sbavatura alla molatrice da banco, scartatura a nastro.

- Note Docente: Spiegare l'importanza della distanza minima (2 mm) del poggia-pezzi.

### Slide 12: Il Pericolo di Proiezione di Fluidi ad Alta Pressione

- Contenuto: I rischi occulti legati alle linee oleodinamiche e idrauliche di officina.

- Punti chiave:

  - La fessurazione microscopica (pin-hole) delle tubazioni flessibili in gomma.

  - La pressione idraulica perfora la cute iniettando fluidi tossici nei tessuti.

  - Necessità di ispezione visiva dei carter di contenimento dei tubi ad alta pressione.

- Note Docente: Chiarire che non si deve mai cercare una perdita idraulica usando le mani nude.

### Slide 13: Dinamiche Generali di Infortunio Meccanico in Officina

- Contenuto: Come si manifestano gli eventi lesivi analizzando i dati di esperienza.

- Punti chiave:

  - Gli infortuni derivano dal mancato uso dei DPI o dall'elusione delle barriere fisiche.

  - Frequenza elevata di lesioni agli occhi per proiezione di trucioli metallici e scorie.

  - Traumi gravi causati dal trascinamento da parte di organi in movimento non protetti.

- Note Docente: Commentare che l'infortunio meccanico in officina ha quasi sempre esiti permanenti.

### Slide 14: Regole Comportamentali Fondamentali: Abbigliamento e Capelli

- Contenuto: Le misure di prevenzione soggettiva per l'eliminazione del rischio impigliamento.

- Punti chiave:

  - Obbligo di indossare abiti da lavoro antimpigliamento conformi alla norma UNI EN 510.

  - Tassativo divieto di indossare sciarpe, cravatte, bracciali, orologi e anelli in officina.

  - Obbligo di raccogliere integralmente i capelli lunghi all'interno di una cuffia protettiva.

- Note Docente: Mostrare visivamente un polsino slacciato per far capire la dinamica di aggancio.

### Slide 15: Sintesi della Prima Parte del Corso e Autovalutazione

- Contenuto: Riepilogo interattivo dei concetti di rischio meccanico affrontati.

- Punti chiave:

  - Verifica della comprensione delle differenze tra pericolo e rischio.

  - Focus sulle 9 forme di pericolo meccanico tipiche dell'ambiente di lavoro.

  - Introduzione alle procedure specifiche per le singole macchine utensili.

- Note Docente: Avviare una breve discussione aperta chiedendo un esempio di rischio meccanico vissuto.

## 📦 BLOCCO 2: Focus Operativo Macchine Utensili e Saldatura (Slide 16-30)

### Slide 16: Introduzione alla Sicurezza sulle Macchine Utensili Specifiche

- Contenuto: Analisi operativa delle procedure di sicurezza applicate alle attrezzature d'officina.

- Punti chiave:

  - La conformità tecnica della macchina deve integrarsi con il comportamento sicuro.

  - L'importanza delle procedure sequenziali prima, durante e dopo la lavorazione.

  - Il ruolo del preposto nel controllo del rispetto delle raccomandazioni d'uso.

- Note Docente: Spiegare che nessuna macchina, per quanto moderna, esclude la responsabilità d'uso.

### Slide 17: La Lavorazione al Tornio Parallelo e i Rischi Specifici

- Contenuto: Procedure di sicurezza per le operazioni di tornitura meccanica manuale.

- Punti chiave:

  - Il mandrino rotante autocentrante rappresenta la principale zona di pericolo esposta.

  - Rischio di avviamento accidentale causato da leve di comando sporgenti vecchio stile.

  - Le viti di fissaggio del pezzo devono essere incassate o protette da manicotto.

- Note Docente: Mostrare l'immagine del carter mobile di protezione mandrino trasparente.

### Slide 18: Procedure di Sicurezza e Uso della Tela Smeriglio al Tornio

- Contenuto: Il divieto assoluto di eseguire operazioni manuali ad alto rischio sul pezzo in moto.

- Punti chiave:

  - La finitura manuale con tela smeriglio impugnata direttamente con le mani è vietata.

  - Rischio di avvolgimento della tela sul pezzo con conseguente trascinamento del braccio.

  - Obbligo di utilizzare appositi supporti meccanici (es. bacchette) per accostare la tela.

- Note Docente: Ribadire che il tornio non si ferma con la forza delle braccia in caso di presa.

### Slide 19: Gestione e Rimozione Sicura dei Trucioli di Tornitura

- Contenuto: Prevenzione del rischio di taglio profondo durante l'asportazione del metallo.

- Punti chiave:

  - I trucioli elicoidali lunghi degli acciai tenaci agiscono come lame affilate.

  - È vietato rimuovere o toccare i trucioli con le mani, anche se protette da guanti.

  - Obbligo di effettuare la pulizia esclusivamente a macchina ferma usando l'uncino salvamano.

- Note Docente: Ricordare il divieto assoluto di usare l'aria compressa per soffiare via i trucioli.

### Slide 20: La Lavorazione alla Fresatrice e l'Inerzia dell'Utensile

- Contenuto: Criteri di prevenzione del rischio di taglio sulle macchine fresatrici.

- Punti chiave:

  - L'utensile pluritagliente (fresa) taglia per discontinuità subendo forti sollecitazioni.

  - Rischio di taglio grave durante il cambio utensile, il posizionamento o la pulizia della tavola.

  - Pericolo di schiacciamento connesso alle traslazioni automatiche della tavola porta-pezzo.

- Note Docente: Spiegare il concetto di moto residuo dovuto all'inerzia della fresa dopo lo spegnimento.

### Slide 21: Presenza dello Schermo Mobile Interbloccato nella Fresatura

- Contenuto: Le barriere protettive ingegneristiche applicate alla zona di taglio della fresa.

- Punti chiave:

  - La zona di taglio deve essere segregata da un riparo mobile trasparente e infrangibile.

  - L'apertura dello schermo protettivo deve interrompere istantaneamente l'alimentazione del mandrino.

  - Accertarsi del perfetto inserimento della folle prima di avviare il motore principale.

- Note Docente: Mostrare il quadro comandi con l'indicazione degli assi coordinati X, Y e Z.

### Slide 22: Il Trapano a Colonna: Dinamiche di Rischio da Impigliamento

- Contenuto: La corretta conduzione delle operazioni di foratura meccanica.

- Punti chiave:

  - La punta elicoidale in rotazione continua costituisce l'organo lavoratore esposto.

  - Pericolo di lesioni gravissime in caso di inceppamento della punta all'interno del foro.

  - Se il pezzo non è staffato, l'inceppamento ne provoca la rotazione violenta sulla tavola.

- Note Docente: Descrivere la dinamica del cambio giri manuale tramite pulegge e cinghie superiori protette.

### Slide 23: Regola Vitale sul Trapano: Il Divieto Assoluto di Uso dei Guanti

- Contenuto: Comprensione profonda della deroga all'uso dei DPI per la protezione delle mani.

- Punti chiave:

  - La norma UNI EN 510 impone la pelle nuda per evitare l'effetto aggancio delle fibre.

  - Il guanto da lavoro riduce la sensibilità e amplifica il rischio di trascinamento del dito.

  - Obbligo di indossare invece occhiali protettivi conformi alla norma UNI EN 166 contro le schegge.

- Note Docente: Questa è la regola più violata in officina; dedicare tempo a spiegarne il motivo scientifico.

### Slide 24: Sistemi di Serraggio e Bloccaggio Pezzo sul Trapano

- Contenuto: L'utilizzo corretto delle attrezzature sussidiarie per l'azzeramento del rischio pezzo.

- Punti chiave:

  - È vietato trattenere con le mani i pezzi in corso di foratura, indipendentemente dalla massa.

  - Utilizzo obbligatorio di morse speciali, griffe, piattaforme autocentranti o staffe rigide.

  - In caso di inceppamento della punta: arrestare immediatamente il motore prima di intervenire.

- Note Docente: Illustrare la corretta regolazione dell'altezza dello schermo paraschegge trasparente.

### Slide 25: Rischi Meccanici, Termici e Chimici della Saldatura d'Officina

- Contenuto: Il quadro integrato della sicurezza nelle postazioni di giunzione dei metalli.

- Punti chiave:

  - Il processo di saldatura unisce metalli base e d'apporto mediante somministrazione di calore.

  - Rischi termici: ustioni gravi per contatto diretto con i pezzi caldi o proiezioni incandescenti.

  - Rischi chimici e fisici: inalazione cronica di fumi nocivi ed emissione di radiazioni non ionizzanti.

- Note Docente: Mostrare l'immagine della postazione dotata di bocca di aspirazione localizzata dei fumi.

### Slide 26: La Saldatura ad Arco in Atmosfera Inerte (TIG): Focus Sicurezza

- Contenuto: Misure preventive specifiche per l'utilizzo della torcia e dell'elettrodo di tungsteno.

- Punti chiave:

  - L'innesco dell'arco elettrico genera radiazioni ultraviolette e infrarosse dannose per la cornea.

  - Obbligo di utilizzo della maschera protettiva a oscuramento automatico conforme a UNI EN 166.

  - Uso di guanti specifici lunghi con alti livelli di resistenza meccanica (UNI EN 388) e termica (UNI EN 407).

- Note Docente: Spiegare il rischio di shock elettrico o elettrocuzione associato alla pinza di massa.

### Slide 27: Gestione e Stoccaggio Sicuro delle Bombole di Gas in Pressione

- Contenuto: Prevenzione del rischio di esplosione e caduta meccanica dei recipienti di gas inerti.

- Punti chiave:

  - Le bombole di Argon o miscele per saldatura TIG sono caricate a pressioni elevate (fino a 200 bar).

  - Rischio meccanico di caduta con rottura della valvola e trasformazione della bombola in un proiettile.

  - Obbligo tassativo di vincolare le bombole alle pareti o ai carrelli tramite catene d'acciaio.

- Note Docente: Evidenziare la necessità di mantenere i cappellotti di protezione avvitati durante i trasporti.

### Slide 28: Introduzione al Modulo 2: Il Quadro Legislativo delle Attrezzature

- Contenuto: La transizione dalla sicurezza dei comportamenti alla conformità delle macchine.

- Punti chiave:

  - Il ruolo centrale della tecnologia protettiva nell'azzeramento del rischio residuo.

  - Come la legge impone requisiti costruttivi rigidi prima dell'utilizzo in officina.

  - La sinergia tra le norme nazionali e i regolamenti emanati dalla Comunità Europea.

- Note Docente: Anticipare che si parlerà di leggi europee che proteggono direttamente il lavoratore.

### Slide 29: Il Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/08: Obblighi del Datore di Lavoro

- Contenuto: Gli articoli del Testo Unico dedicati alla conformità delle attrezzature di lavoro.

- Punti chiave:

  - Definizione di attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato all'uso lavorativo.

  - Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione macchinari sicuri e conformi alle direttive.

  - Obbligo di sottoporre le macchine a manutenzione regolare registrata su apposito registro.

- Note Docente: Chiarire che i lavoratori hanno il diritto di usare solo macchine perfettamente manutenute.

### Slide 30: Sintesi del Modulo 1 e Introduzione alle Direttive di Prodotto

- Contenuto: Chiusura della sezione operativa e panoramica sulle certificazioni delle macchine.

- Punti chiave:

  - Riepilogo delle norme comportamentali su Tornio, Fresa, Trapano e Saldatura.

  - L'importanza dei DPI specifici assegnati dal documento di valutazione dei rischi (DVR).

  - Transizione verso lo studio della Marcatura CE e dei nuovi regolamenti europei.

- Note Docente: Verificare la stabilità dell'attenzione dell'aula prima di passare alle leggi sul prodotto.

## 📦 BLOCCO 3: Quadro Regolamentare e Sistemi di Protezione (Slide 31-45)

### Slide 31: Dal D.Lgs. 81/08 alle Direttive Europee di Prodotto

- Contenuto: Il collegamento giuridico tra le regole d'uso nazionali e i requisiti di fabbricazione europei.

- Punti chiave:

  - Il D.Lgs. 81/08 disciplina l'utilizzo sicuro delle macchine all'interno dei confini aziendali.

  - Le norme comunitarie impongono ai costruttori standard minimi di sicurezza all'origine.

  - La presenza del manuale di istruzioni operativo e della dichiarazione di conformità allegata.

- Note Docente: Spiegare che una macchina non sicura all'origine non può essere introdotta in fabbrica.

### Slide 32: Il Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230

- Contenuto: La svolta legislativa comunitaria applicabile e vincolante nel biennio 2026/2027.

- Punti chiave:

  - Il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce in modo integrale la vecchia Direttiva Macchine 2006/42/CE.

  - È una legge ad applicazione diretta: non necessita di decreti di recepimento da parte dello Stato Italiano.

  - L'obiettivo è l'adeguamento della sicurezza alla digitalizzazione e all'interconnessione industriale.

- Note Docente: Evidenziare che questa è la norma principale che governa la costruzione delle macchine attuali.

### Slide 33: Direttiva Macchine vs Regolamento UE 2023/1230

- Contenuto: Tabella comparativa delle evoluzioni tecniche imposte ai sistemi di protezione.

- Punti chiave:

  - Passaggio da una documentazione esclusivamente cartacea alla flessibilità dei formati digitali (QR code).

  - Introduzione di stringenti requisiti protettivi contro i rischi derivanti dall'evoluzione digitale delle officine.

  - Definizione legale chiara e univoca dei confini delle varianti costruttive apportate all'impianto.

- Note Docente: Spiegare che il Regolamento è molto più severo ed esplicito della vecchia direttiva.

### Slide 34: L'Integrazione della Cybersecurity nei Sistemi di Comando

- Contenuto: La protezione informatica dei circuiti elettronici che governano la sicurezza delle macchine.

- Punti chiave:

  - Obbligo di progettare hardware e software protetti da tentativi di accesso esterno maligno o non autorizzato.

  - I sabotaggi informatici o i malware di rete non devono poter disabilitare i pulsanti di arresto di emergenza.

  - Le connessioni remote per telemanutenzione devono operare attraverso canali crittografati e sicuri.

- Note Docente: Spiegare che un attacco hacker a un CNC può causare movimenti meccanici inattesi e pericolosi.

### Slide 35: Sistemi di Controllo Evoluti e Intelligenza Artificiale (AI)

- Contenuto: Regolamentazione dei software auto-apprendenti applicati alla produzione industriale.

- Punti chiave:

  - I sistemi software basati su algoritmi di intelligenza artificiale gestiscono la prevenzione predittiva dei guasti.

  - Il comportamento autonomo dell'AI deve restare vincolato ai limiti geometrici definiti dai ripari fisici.

  - I sistemi di sicurezza non possono essere modificati o riprogrammati in autonomia dalle logiche del software.

- Note Docente: Chiarire che l'intelligenza artificiale della macchina non può mai decidere di aprire un carter in movimento.

### Slide 36: La Disciplina Rigida delle "Modifiche Sostanziali"

- Contenuto: L'impatto delle varianti hardware e software eseguite durante la manutenzione straordinaria.

- Punti chiave:

  - Definizione: variante fisica o logica che introduce nuovi pericoli o eleva l'entità dei rischi preesistenti.

  - Si considera sostanziale la modifica che richiede l'aggiunta di nuove protezioni non previste dal costruttore.

  - L'introduzione di un nuovo software di gestione assi può configurarsi come una variante sostanziale del ciclo.

- Note Docente: Fare l'esempio dell'aggiunta di un braccio robotico a un vecchio tornio tradizionale.

### Slide 37: Quando l'Utilizzatore Assume gli Obblighi del Fabbricante

- Contenuto: Le severe conseguenze giuridiche derivanti dall'alterazione strutturale dei macchinari.

- Punti chiave:

  - Chiunque esegua una modifica sostanziale perde lo status di utilizzatore e diventa Fabbricante della macchina.

  - La responsabilità legale cade sull'officina o sul Datore di Lavoro che ha commissionato l'intervento.

  - Obbligo legale di ripetere da zero l'intero iter burocratico e tecnico della Marcatura CE dell'impianto.

- Note Docente: Sottolineare che questo principio azzera i "fai-da-te" manutentivi d'officina.

### Slide 38: La Nuova Procedura di Marcatura CE post-Modifica

- Contenuto: I passaggi tecnici obbligatori per la rimessa in servizio di un macchinario modificato.

- Punti chiave:

  - Redazione di un nuovo fascicolo tecnico comprendente l'analisi dettagliata dei rischi emergenti.

  - Esecuzione di prove strumentali per la verifica dei tempi di arresto e della resistenza delle barriere.

  - Emissione di una nuova Dichiarazione CE di Conformità e apposizione fisica della nuova targa sulla macchina.

- Note Docente: Chiarire che senza questo iter la macchina è inutilizzabile e fuori legge.

### Slide 39: Principi di Segregazione: Definizione e Ruolo dei Ripari

- Contenuto: Le barriere di protezione collettiva interposte tra l'operatore e l'organo mobile.

- Punti chiave:

  - La segregazione fisica è la misura di ingegneria primaria per il contenimento del rischio meccanico.

  - I ripari devono essere di costruzione robusta e non introdurre pericoli supplementari o intralci.

  - Classificazione internazionale dei ripari secondo le norme tecniche armonizzate UNI EN ISO 14120.

- Note Docente: Spiegare che il riparo deve proteggere anche dalla proiezione di schegge o fluidi.

### Slide 40: I Ripari Fissi: Requisiti Tecnici e Sistemi di Fissaggio

- Contenuto: Caratteristiche costruttive dei carter stabili posti a chiusura delle zone interne.

- Punti chiave:

  - I ripari fissi devono impedire l'accesso totale alle cinghie, pulegge e organi di trasmissione.

  - Il sistema di fissaggio deve richiedere l'uso esclusivo di utensili specifici per l'apertura (es. chiavi).

  - I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando rimossi per manutenzione.

- Note Docente: Spiegare che un carter fisso fissato con pomelli a mano è irregolare e sanzionabile.

### Slide 41: I Ripari Mobili Interbloccati: Logica Funzionale

- Contenuto: Il funzionamento dei portelli di accesso frequente dotati di microinterruttore elettronico.

- Punti chiave:

  - Le funzioni pericolose della macchina non possono avviarsi finché il riparo mobile è in posizione aperta.

  - L'apertura del riparo durante il ciclo operativo invia un comando di arresto immediato agli attuatori.

  - La semplice chiusura del riparo non riavvia il movimento, che richiede un comando di reset manuale.

- Note Docente: Mostrare lo schema di un micro di sicurezza a linguetta o magnetico codificato.

### Slide 42: I Ripari Mobili con Bloccaggio del Riparo per Inerzia Utensile

- Contenuto: Protezione avanzata per macchinari caratterizzati da elevati tempi di arresto residuo.

- Punti chiave:

  - Utilizzati quando il tempo di arresto dell'utensile è superiore al tempo di accesso del lavoratore.

  - Un solenoide mantiene il portello fisicamente bloccato finché la rotazione non è azzerata.

  - Trova applicazione obbligatoria su grandi frese, centrifughe industriali e cesoie pesanti.

- Note Docente: Spiegare che forzare questo blocco meccanico distrugge il dispositivo e configura un reato.

### Slide 43: Dispositivi Immateriali: Le Barriere Optoelettroniche (Fotocellule)

- Contenuto: Sistemi di rilevazione di presenza attivi a cortina di raggi infrarossi.

- Punti chiave:

  - Proteggono le zone di carico e scarico frequente senza l'ostacolo fisico di un portello mobile.

  - L'interruzione del fascio luminoso arresta il movimento pericoloso prima del contatto fisico.

  - Devono essere posizionate a una distanza calcolata in base al tempo di frenata della macchina.

- Note Docente: Mostrare l'applicazione tipica sulle presse oleodinamiche stampaggio lamiere.

### Slide 44: Comandi a Due Mani (Uomo Presente) e Distanze di Sicurezza

- Contenuto: Dispositivi di attuazione che vincolano la posizione degli arti superiori dell'operatore.

- Punti chiave:

  - Richiedono l'azionamento contemporaneo e continuo dei due pulsanti per mantenere il moto.

  - Il rilascio anche di un solo pulsante blocca immediatamente la discesa del punzone o della lama.

  - I pulsanti sono distanziati e protetti da carter per impedire l'azionamento con un solo braccio o gomito.

- Note Docente: Citare l'uso combinato con la pedaliera ad azione mantenuta per le presse piegatrici.

### Slide 45: Responsabilità Penale del Lavoratore e Divieto di Manomissione

- Contenuto: L'Articolo 20 del D.Lgs. 81/08 e il rigido divieto di alterazione dei dispositivi.

- Punti chiave:

  - La legge vieta tassativamente di rimuovere, bypassare o modificare i dispositivi di sicurezza e controllo.

  - La manomissione (es. nastro sulle fotocellule o chiavi finte nei micro) è un reato penale punito con l'arresto.

  - Le memorie digitali dei nuovi macchinari registrano i log di elusione, costituendo prova legale inopponibile.

- Note Docente: Concludere il blocco ricordando che la fretta produttiva non giustifica mai la manomissione.

## 📦 BLOCCO 4: Ergonomia e Movimentazione Manuale dei Carichi (Slide 46-60)

### Slide 46: Introduzione al Modulo 3: Ergonomia e Sovraccarico Biomeccanico

- Contenuto: Gestione dei rischi legati alle attività di sollevamento e movimentazione delle merci.

- Punti chiave:

  - La movimentazione manuale dei carichi (MMC) comprende sollevamento, spinta, traino e trasporto.

  - Rappresenta la causa primaria di malattie professionali e infortuni da sforzo muscoloscheletrico.

  - L'obiettivo dell'ergonomia è adattare il lavoro all'uomo per preservarne la salute strutturale.

- Note Docente: Spiegare che i danni da MMC sono cumulativi e si manifestano spesso dopo anni di lavoro.

### Slide 47: Anatomia e Fisiopatologia del Rachide e dei Dischi Intervertebrali

- Contenuto: Struttura del pilastro flessibile del corpo umano e dei suoi ammortizzatori idraulici.

- Punti chiave:

  - La colonna vertebrale è composta da vertebre ossee alternate a dischi intervertebrali fibrocartilaginei.

  - Il disco è composto da un nucleo polposo gelatinoso centrale e da un anello fibroso periferico.

  - Il disco ammortizza le pressioni idrauliche generate dai movimenti e dai carichi esterni.

- Note Docente: Mostrare una sezione trasversale del disco per far capire l'idromeccanica spinale.

### Slide 48: La Meccanica della Compressione Discale e il Carico Asimmetrico

- Contenuto: Gli effetti fisici delle sollecitazioni di schiacciamento sul nucleo polposo.

- Punti chiave:

  - Le pressioni verticali spingono il nucleo gelatinoso a espandersi radialmente contro l'anello.

  - I carichi asimmetrici o sbilanciati concentrano la pressione su una singola porzione dell'anello fibroso.

  - La continua sollecitazione provoca micro-fessurazioni stabili nelle fibre concentriche dell'anello.

- Note Docente: Spiegare che il disco patisce le forze di taglio generate dalle cattive posture.

### Slide 49: Il Modello della Leva Corporea Sfavorevole di Terzo Genere

- Contenuto: Analisi fisica del corpo umano che agisce come una gru meccanica difettosa.

- Punti chiave:

  - La flessione del tronco in avanti sposta il baricentro e allunga il braccio di leva del carico.

  - I muscoli erettori della schiena hanno un braccio di leva cortissimo rispetto al fulcro vertebrale.

  - I muscoli dorsali devono esercitare una forza tensiva multipla rispetto al peso effettivo sollevato.

- Note Docente: Far capire che la schiena non è progettata per fare da braccio di sollevamento meccanico.

### Slide 50: L'Equazione Statica della Compressione Discale sul Segmento L5-S1

- Contenuto: La modellazione matematica dello sforzo espresso in Newton sulla cerniera lombare.

- Punti chiave:

  - Formula vettoriale:

$$F_c = (F_m \cdot b_m) + (P_{busto} \cdot b_{busto}) + (P_{carico} \cdot b_{carico})$$

.

  - Sollevare 20 kg a braccia tese proietta sulla cerniera L5-S1 una compressione superiore a 4500 N.

  - Una compressione di 4500 N equivale all'applicazione istantanea di una massa di circa 460 kg sui dischi.

- Note Docente: Questo dato numerico deve impressionare l'aula per scardinare le cattive abitudini.

### Slide 51: Dalla Protrusione all'Ernia del Disco: Evoluzione del Danno

- Contenuto: Il processo degenerativo che conduce alla patologia invalidante permanente.

- Punti chiave:

  - Fase 1: Protrusione discale. Il nucleo polposo spinge l'anello fibroso indebolito verso l'esterno.

  - Fase 2: Ernia del disco. Rottura completa dell'anello con fuoriuscita ed estrusione del materiale gelatinoso.

  - Fase 3: Compressione meccanica e chimica delle radici nervose adiacenti (sciatalgia acuta ed emotività neurale).

- Note Docente: Collegare l'ernia del disco alle limitazioni prescrittive emesse dal Medico Competente.

### Slide 52: L'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e le Norme Tecniche Armonizzate

- Contenuto: Il quadro regolamentare nazionale che rimanda agli standard ingegneristici internazionali.

- Punti chiave:

  - L'Allegato XXXIII definisce gli obblighi di valutazione e i fattori di rischio minimi per la MMC.

  - La legge impone l'adozione delle norme tecniche armonizzate come criterio di buona tecnica.

  - L'utilizzo delle tabelle NIOSH per il calcolo dell'indice di sollevamento sintetico.

- Note Docente: Chiarire che il mancato rispetto delle norme ISO configura una violazione dell'Art. 168 del Testo Unico.

### Slide 53: MMC – Il Limite del Carico Cumulativo Giornaliero

- Titolo della Slide: La Valutazione del Rischio nel Tempo: Il Carico Cumulativo

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Non conta solo il peso del singolo oggetto, ma la massa totale spostata nel turno.

  - Nuovo limite vincolante UNI ISO 11228-1:2022: Ridotto a 6.000 kg nelle 8 ore per l'operatore uomo.

  - Il superamento del limite giornaliero rende il rischio biomeccanico inaccettabile.

  - Obbligo normativo di intervenire con la rotazione delle mansioni o ausili di sollevamento.

- Note per il Docente: Spiegate all'aula che un lavoratore che solleva una scatola da 15 kg per 400 volte in un giorno ha spostato 6.000 kg. Spesso i lavoratori non si rendono conto della quantità di tonnellate che la loro schiena sopporta in un solo turno di lavoro.

### Slide 54: MMC – I Rischi nelle Azioni di Spinta e Traino

- Titolo della Slide: Azioni di Spinta e Traino: Forze Iniziali e di Mantenimento

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Uso di transpallet manuali, carrelli e rulliere in officina.

  - Il rischio si concentra nello sforzo iniziale (forza di picco per vincere l'inerzia).

  - Fattori aggravanti: Pavimentazione sconnessa, pendenze o ruote dei carrelli usurate.

  - Regola di sicurezza: Prediligere sempre la spinta (sfruttando il peso del corpo) rispetto al traino (che sollecita la colonna in torsione).

- Note per il Docente: Mostrate la differenza dinamica. Quando tiriamo un carrello all'indietro, la schiena è in una posizione vulnerabile; se il carrello si blocca improvvisamente, l'effetto frusta sulla zona lombare può causare contratture acute o lesioni distensive.

### Slide 55: Eliminazione del Rischio: Gli Ausili Meccanici in Officina

- Titolo della Slide: Meccanizzazione e Ausili di Sollevamento

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto allo sforzo fisico.

  - Ausili obbligatori: Transpallet elettrici, gru a bandiera, manipolatori pneumatici.

  - Uso corretto dei sistemi di presa e imbracatura dei pezzi pesanti.

  - Verifica della portata massima dell'ausilio prima di effettuare la manovra.

- Note per il Docente: Ribadite che l'uso dell'ausilio meccanico non è una scelta opzionale del lavoratore per "faticare meno", ma un obbligo di sicurezza preciso per evitare il superamento dei limiti di legge dei carichi cumulativi.

### Slide 56: Addestramento Ergonomico: Gli Errori Gravi da Evitare

- Titolo della Slide: Errori Posturali Critici e Conseguenze sul Rachide

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Errore 1: Movimentare un carico effettuando la torsione del busto (asimmetria discale).

  - Errore 2: Sollevare un oggetto da terra tenendo le ginocchia completamente tese.

  - Errore 3: Afferrare un pacco o un pezzo meccanico mantenendolo lontano dal baricentro corporeo.

  - La combinazione di questi errori moltiplica per 10 la forza di compressione sul disco L5-S1.

- Note per il Docente: Questa è una slide puramente operativa. Fate vedere fisicamente come la rotazione dei piedi salvaguardi la schiena. La torsione combinata al carico è la causa scatenante dell'80% delle ernie discali acute in officina.

### Slide 57: La Sorveglianza Sanitaria e le Limitazioni Prescritte

- Titolo della Slide: Il Ruolo del Medico Competente e le Idoneità

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Visite mediche periodiche mirate al rischio faticocorporo e biomeccanico.

  - Rilascio del giudizio di idoneità specifica con eventuali prescrizioni o limitazioni.

  - Gestione dei lavoratori "prescritti" (es. "non può sollevare carichi superiori a 10 kg").

  - Obbligo del lavoratore di segnalare l'insorgenza di anomalie o dolori articolari.

- Note per il Docente: Spiegate che le limitazioni del medico competente non sono punitive, ma protettive. Devono essere rispettate rigorosamente sia dal lavoratore che dai preposti per evitare l'aggravamento delle patologie.

### Slide 58: Verifica dell'Apprendimento – Test d'Aula (Parte 1)

- Titolo della Slide: Verifica Finale: Rischio Meccanico e Macchine

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Domanda 1: È consentito usare i guanti protettivi durante i lavori al trapano a colonna?

    - (Risposta corretta: No, vietato per rischio impigliamento - Norma UNI EN 510).

  - Domanda 2: Cosa succede se viene modificata la logica software di una barriera a fotocellula?

    - (Risposta corretta: Si configura una "modifica sostanziale" e scattano responsabilità penali).

- Note per il Docente: Gestite questa parte stimolando la risposta diretta dei lavoratori. Non deve essere un esame scritto opprimente, ma una discussione interattiva per fissare i concetti chiave.

### Slide 59: Verifica dell'Apprendimento – Test d'Aula (Parte 2)

- Titolo della Slide: Verifica Finale: Movimentazione Manuale dei Carichi

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - Domanda 3: Qual è il limite di carico cumulativo giornaliero stabilito dalla UNI ISO 11228-1?

    - (Risposta corretta: 6.000 kg nell'arco del turno di 8 ore).

  - Domanda 4: Se devi spostare un pezzo lateralmente mentre lo sollevi, come devi comportarti?

    - (Risposta corretta: Bisogna ruotare l'intero corpo muovendo i piedi, senza torcere il busto).

- Note per il Docente: Verificate che tutti abbiano compreso il concetto di carico cumulativo e l'importanza del movimento delle gambe rispetto alla flessione della schiena.

### Slide 60: Conclusioni e Chiusura del Corso

- Titolo della Slide: La Sicurezza è un Obiettivo Comune

- Punti Chiave (Bullet Points):

  - La sicurezza non si esaurisce con la fine della lezione: si applica in ogni singolo gesto in officina.

  - Segnalare tempestivamente ai preposti i malfunzionamenti dei ripari e delle fotocellule.

  - Utilizzare sempre i DPI messi a disposizione dall'azienda (scarpe S2, occhiali, abiti conformi).

  - Firma del registro di presenza e ritiro degli attestati.

- Note per il Docente: Ringraziate l'aula per l'attenzione. Lasciate gli ultimi 5 minuti per eventuali domande libere o chiarimenti su casi specifici accaduti nei reparti.