PROCEDURA DI SICUREZZA
«USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE»

FR 23/67 – Revisione 2ª – Anno 2026

| Codice procedura | FR 23/67 |
| --- | --- |
| Revisione | 2ª Revisione |
| Data emissione | Aprile 2026 |
| Sostituisce | 1ª Emissione del 15/04/2013 (prot. UPP/3/0133) |
| Approvata da | Capo Ufficio Prevenzione e Protezione |
| Emessa da | Nucleo Attrezzature e Impianti |
| Trasmissione | Posta elettronica certificata interna |
| Riferimento | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |

DESTINATARI

La presente procedura è trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti destinatari:

Direttore Direzione Supporto Diretto

Capo Divisione Sistema Nave

Capo Divisione Sistemi di Combattimento

Capo Divisione Servizi Arsenale

Capo Ufficio Consulente Giuridico

Capo Ufficio Assicurazione Qualità

Capo Ufficio Personale

Capo Ufficio Servizi Tecnici

Capo Ufficio Materiale

E, per conoscenza:

Direttore Arsenale

Vice Direttore Arsenale

Direttore Lavori e Servizi

Direttore Direzione Amministrazione

Medico Competente

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RR.LL.SS.) — personale civile e militare

1. OBIETTIVO

Scopo della presente procedura è definire le modalità di corretta gestione di macchine ed attrezzature di lavoro in dotazione all'Arsenale Marina Militare di Taranto, comprensiva delle attività di controllo periodico, manutenzione preventiva e correttiva, verifica di conformità e gestione degli interventi in sicurezza, incluse le procedure di isolamento delle fonti di energia (LOTO – Lockout/Tagout).

La presente procedura richiama necessariamente i manuali e i libretti di istruzione consegnati all'atto di acquisto delle macchine e delle attrezzature, nonché la documentazione tecnica aggiornata prodotta dal fabbricante.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutte le attività svolte nei reparti, officine, bacini, bordo navi, laboratori e cantieri dell'Arsenale in cui vengano impiegate attrezzature di lavoro, così come definite dall'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

| Norma / Fonte | Oggetto |
| --- | --- |
| D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. | Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI), Allegato V (Requisiti di sicurezza), Allegato VI (Disposizioni d'uso), Allegato VIII (DPI). |
| Direttiva 2006/42/CE | Direttiva Macchine – requisiti essenziali di sicurezza e salute (recepita con D.Lgs. 17/2010, oggi coordinata nel corpo del D.Lgs. 81/08). |
| Regolamento (UE) 2023/1230 | Nuovo Regolamento Macchine – sostituirà la Direttiva 2006/42/CE dal 14 gennaio 2027. Le disposizioni in materia di cybersecurity dei sistemi di controllo e di IA devono essere considerate fin da subito nelle nuove acquisizioni. |
| Norme tecniche UNI EN ISO in vigore | UNI EN ISO 12100 (principi generali di progettazione); UNI EN ISO 13849-1/-2 (sistemi di comando legati alla sicurezza); UNI EN ISO 14119 (interblocchi); UNI EN ISO 13850 (arresto di emergenza); UNI EN ISO 13857 (distanze di sicurezza). |
| Norme CEI EN 60204-1 / CEI EN 62061 | Equipaggiamento elettrico delle macchine e sicurezza funzionale dei sistemi di controllo. |
| UNI EN ISO 14118 | Prevenzione dell'avviamento inatteso – procedure di Lockout/Tagout (LOTO). |
| Reg. (UE) 2016/425 e D.Lgs. 17/2019 | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – categorie I, II, III. |
| Accordo Stato-Regioni in vigore | Formazione dei lavoratori, dei preposti e abilitazione all'uso di attrezzature particolari (art. 73, c. 5, D.Lgs. 81/08). |

► Sono da ritenersi abrogate e superate tutte le previgenti disposizioni richiamate in precedenti edizioni della presente procedura (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 459/96 quale normativa autonoma). Il quadro di riferimento è esclusivamente il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. coordinato con la normativa europea sopra citata.

4. DEFINIZIONI

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro | Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività (art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08). |
| Dirigente | Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, c. 1, lett. d). |
| Preposto | Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone l'esecuzione ed esercitando funzionale potere d'iniziativa (art. 2, c. 1, lett. e). |
| Attrezzatura di lavoro | Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, c. 1, lett. a). |
| Uso di una attrezzatura di lavoro | Qualsiasi operazione lavorativa connessa all'attrezzatura: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio (art. 69, c. 1, lett. b). |
| Zona pericolosa | Qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza (art. 69, c. 1, lett. c). |
| Lavoratore esposto | Lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. |
| Operatore | Lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura, in possesso di formazione specifica e addestramento documentato. |
| LOTO (Lockout/Tagout) | Procedura formalizzata di isolamento, blocco e segnalazione delle fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, termica, chimica, gravitazionale) prima di interventi di manutenzione o pulizia, finalizzata a garantire lo stato di «energia zero». |

5. RESPONSABILITÀ

5.1 Dirigente

Il Dirigente deve assicurare che:

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (art. 70, c. 1, D.Lgs. 81/08).

Le attrezzature costruite in assenza di norme di recepimento, ovvero messe a disposizione antecedentemente alla loro emanazione, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Sia effettuato e documentato il controllo periodico sull'applicazione della presente procedura presso tutti i reparti di competenza.

Le nuove acquisizioni rispettino i requisiti del Regolamento (UE) 2023/1230 ove applicabile.

5.2 Preposto

Il Preposto deve garantire:

L'applicazione puntuale della presente procedura, vigilando sul rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e salute.

La fornitura al personale di una chiara definizione della corretta sistemazione dell'area di lavoro.

La verifica dell'efficienza e dell'idoneità delle attrezzature in dotazione al personale, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione e di arresto di emergenza.

La presa visione obbligatoria della presente procedura da parte di tutto il personale assegnato, con firma per ricevuta.

La segnalazione immediata al Dirigente di qualsiasi non conformità riscontrata.

5.3 Lavoratori e operatori

I lavoratori sono tenuti a:

Possedere adeguata conoscenza degli aspetti esecutivi del lavoro relativi all'utilizzo delle attrezzature, avendo completato il percorso di formazione specifica e addestramento documentato di cui all'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Utilizzare correttamente le attrezzature mantenendole in perfetta efficienza, nel rispetto delle istruzioni del fabbricante.

Arrestare immediatamente il lavoro e segnalare senza indugio al Preposto qualsiasi anomalia, difetto o situazione di pericolo.

Astenersi dall'apportare modifiche di propria iniziativa alle attrezzature, ai dispositivi di sicurezza e ai ripari.

Prendere visione della presente procedura e sottoscriverla per ricevuta.

5.4 Nucleo Attrezzature e Impianti

Il Nucleo Attrezzature garantisce:

La pianificazione, esecuzione e registrazione della manutenzione preventiva programmata secondo i piani del fabbricante e le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La tenuta del registro attrezzature, con aggiornamento dello stato di conformità, delle verifiche periodiche e delle certificazioni.

La gestione del magazzino ricambi originali o equivalenti certificati.

L'esecuzione delle procedure LOTO in occasione di ogni intervento manutentivo.

5.5 Servizio di Prevenzione e Protezione (UPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere preventivamente informato dell'acquisto di nuove attrezzature, della modifica di quelle esistenti e dell'installazione di nuovi impianti, ai fini della valutazione dei nuovi rischi introdotti.

6. PREMESSA NORMATIVA – QUADRO LEGISLATIVO VIGENTE

6.1 Il Titolo III del D.Lgs. 81/08

Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. regolamenta l'uso delle attrezzature di lavoro e sancisce l'obbligo per il Datore di Lavoro di:

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tale scopo.

Attuare le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature.

Assicurare che le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni del fabbricante e oggetto di idonea manutenzione programmata.

Provvedere affinché i lavoratori incaricati ricevano formazione e addestramento adeguati e documentati, in rapporto alla sicurezza, alle condizioni di impiego, alle situazioni anormali prevedibili e alle procedure di emergenza.

Riservare l'uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari esclusivamente ai lavoratori allo scopo incaricati e qualificati.

6.2 Obblighi dei lavoratori

Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro.

Utilizzare le attrezzature conformemente alla formazione, informazione e addestramento ricevuti.

Avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa.

Segnalare immediatamente ai superiori gerarchici qualsiasi difetto, anomalia o inconveniente rilevato.

6.3 Direttiva Macchine e Regolamento (UE) 2023/1230

La Direttiva 2006/42/CE — recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010, oggi coordinata nel corpo del D.Lgs. 81/08 — si applica alle macchine nelle diverse fasi che vanno dalla progettazione alla fabbricazione, immissione sul mercato, vendita e messa in servizio presso l'utente finale.

Il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e ai prodotti correlati, pubblicato il 29 giugno 2023, sostituirà integralmente la Direttiva 2006/42/CE a partire dal 14 gennaio 2027. Le disposizioni in esso contenute — in particolare quelle relative ai requisiti essenziali di sicurezza per macchine con sistemi digitali, cybersecurity dei sistemi di controllo e adeguamenti per macchine con componenti di intelligenza artificiale — devono essere considerate fin da subito in fase di nuove acquisizioni e di progettazione di modifiche sostanziali.

Il fabbricante è tenuto a:

Costituire il Fascicolo Tecnico della macchina.

Predisporre il Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana.

Redigere la Dichiarazione di conformità UE ai requisiti essenziali di sicurezza.

Apporre la Marcatura CE sulla macchina.

6.4 Macchine preesistenti (costruite prima del 21/09/1996)

Le macchine usate costruite prima del 21 settembre 1996 non ricadono nel regime della Direttiva Macchine. La legislazione di riferimento per tali attrezzature è rappresentata dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di:

Verificare che la macchina risponda ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.

Individuare e attuare gli adeguamenti necessari.

Verificare la presenza e l'efficacia dell'arresto di emergenza conforme.

Aggiornare e conservare il relativo libretto di manutenzione.

6.5 Modifiche a macchine esistenti

Le macchine usate che abbiano subito modifiche sostanziali in qualsiasi momento della loro vita ricadono nel regime della Direttiva Macchine (e del futuro Regolamento UE 2023/1230). Chi effettua la modifica ne diventa giuridicamente il fabbricante e deve eseguire l'intero iter di marcatura CE.

Per modifica sostanziale si intende l'insieme degli interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria o straordinaria, finalizzati ad adeguare la produzione o i sistemi di sicurezza a nuove esigenze o tecnologie, alterando significativamente le caratteristiche descritte nel fascicolo tecnico originale.

7. AVVERTENZE PER L'ACQUISTO DI UNA MACCHINA

7.1 Premessa

È obbligatorio includere nel contratto/ordine d'acquisto di una macchina, tra le altre, le seguenti clausole:

Saldo di una quota (15–25%) del prezzo subordinato all'installazione completata e al collaudo avvenuto con esito positivo, previa eliminazione di eventuali vizi palesi, con particolare riferimento alla conformità ai requisiti di sicurezza.

Garanzia scritta del pieno rispetto delle prestazioni di funzionamento dichiarate dal fabbricante.

Consegna obbligatoria, contestuale alla macchina, di tutta la documentazione tecnica in lingua italiana (Fascicolo Tecnico, Manuale di istruzioni, Dichiarazione di conformità UE).

► ATTENZIONE: l'acquirente che non ottenga la documentazione prescritta al momento della consegna è obbligato a provvedere in proprio al perfezionamento di quanto non fatto dal fabbricante o venditore inadempiente, prima della messa in servizio dell'attrezzatura.

7.2 Macchina nuova (costruita dopo il 21/09/1996)

All'atto della consegna, la macchina deve essere dotata da parte del fabbricante di:

Marcatura CE conforme.

Dichiarazione di conformità UE.

Manuale di istruzione (installazione, uso, manutenzione, trasporto, smaltimento) in lingua italiana.

Fascicolo tecnico (conservato dal fabbricante, consultabile su richiesta).

Quanto sopra deve risultare anche dalla documentazione di consegna (DDT/bolla).

7.3 Macchina usata (costruita prima del 21/09/1996)

Il venditore è tenuto a rilasciare dichiarazione scritta attestante che la macchina è conforme, al momento della consegna, ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. La data di costruzione deve essere attestata per iscritto. Anche la macchina usata deve essere dotata di adeguato manuale di istruzione in lingua italiana.

8. PRINCIPALI PERICOLI DELLE MACCHINE

La valutazione della pericolosità di una macchina, ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e della norma UNI EN ISO 12100, non deve basarsi esclusivamente su indagini storiche degli infortuni: non è consentito definire innocua una macchina per la sola assenza di dati infortunistici pregressi. Il degrado degli impianti, la manutenzione non corretta o non tempestiva, l'obsolescenza, la familiarità acquisita nel tempo, la mutata preparazione professionale del personale e lo sviluppo tecnologico hanno un peso determinante sulla pericolosità residua.

8.1 Pericoli di natura meccanica

Schiacciamento

Cesoiamento

Taglio o sezionamento

Impigliamento

Trascinamento o intrappolamento

Urto

Perforazione o puntura

Attrito o abrasione

Proiezione di fluido ad alta pressione

Proiezione di parti della macchina o materiali/pezzi lavorati

Perdita di stabilità della macchina o di sue parti

Scivolamento, inciampo e caduta in relazione alla macchina

8.2 Pericoli di natura elettrica

Lesioni o morte per contatti diretti e indiretti con elementi in tensione (CEI EN 60204-1).

Fenomeni elettrostatici.

Influenze esterne sugli equipaggiamenti elettrici, in particolare sui circuiti di sicurezza.

Spruzzi metallici da cortocircuiti.

Radiazioni termiche e altri fenomeni correlati.

8.3 Pericoli di natura termica

Bruciature e scottature per contatto con elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni.

Danni alla salute provocati dall'alterazione delle condizioni microclimatiche dei luoghi di lavoro.

8.4 Pericoli generati da rumore

Perdita permanente dell'acuità uditiva (ipoacusia professionale).

Acufeni.

Stanchezza, tensione, stress lavoro-correlato.

Interferenze con la comunicazione verbale e con i segnali acustici di sicurezza.

► Per macchine caratterizzate da elevata rumorosità (presse, torni, fresatrici, molatrici) è obbligatorio l'utilizzo di otoprotettori conformi e selezionati sulla base della valutazione del rischio rumore (Titolo VIII, Capo II, D.Lgs. 81/08).

8.5 Pericoli generati da vibrazioni

Disturbi vascolari (sindrome da vibrazioni mano-braccio – HAV).

Disturbi neurologici.

Disturbi osteo-articolari (patologie del rachide per vibrazioni al corpo intero – WBV).

8.6 Pericoli generati da radiazioni (non ionizzanti e ionizzanti)

Archi elettrici nei processi di saldatura.

Apparecchiature laser su macchine utensili CNC.

Sorgenti di radiazioni ionizzanti in alcune tipologie di macchine per controlli non distruttivi.

8.7 Pericoli generati da materiali o sostanze

Contatto o inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri.

Pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus, batteri).

Pericoli d'incendio o d'esplosione.

8.8 Pericoli ergonomici

Posizioni errate o sforzi eccessivi e ripetitivi.

Inadeguatezza dell'anatomia umana rispetto ai comandi.

Inadeguatezza dell'illuminazione locale.

Eccessivo o scarso impegno mentale.

Mancato uso dei DPI.

Errori umani.

8.9 Pericoli da guasti e malfunzionamenti

Guasti all'alimentazione di energia.

Proiezione di parti di macchina o fluidi per rottura.

Errori di montaggio.

Riavviamento intempestivo dopo interruzione e ripristino dell'alimentazione.

9. NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE

Tutti gli organi che possono costituire pericolo (pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, alberi di trasmissione) devono essere muniti di protezioni, segregati o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza conformi alle norme UNI EN ISO in vigore, per evitare qualsiasi possibilità di afferramento, urto, cesoiamento o contatto con gli operatori.

In funzione del tipo di rischio individuato nella valutazione, deve essere predisposta una protezione di tipo fisso, mobile, regolabile o immateriale, nel rispetto della gerarchia delle misure di protezione stabilita dalla UNI EN ISO 12100.

I ripari devono essere di costruzione robusta, non facilmente eludibili o disattivabili, non devono limitare la visibilità necessaria alla conduzione del ciclo lavorativo e devono essere posizionati a distanza idonea dalla zona pericolosa, calcolata secondo la UNI EN ISO 13857.

9.1 Protezioni fisse

Provvedono all'isolamento permanente di singole parti delle macchine, degli organi in movimento o di aree di lavoro. Sono fissate alla struttura della macchina con viti o bulloni e richiedono l'uso di utensili per la rimozione. Possono essere rimosse esclusivamente a macchina ferma e con procedura LOTO attivata.

9.2 Ripari mobili con interblocco

Conformi alla UNI EN ISO 14119, sono dispositivi interconnessi ai comandi della macchina tali che:

Finché la protezione non è inserita, la macchina non può operare.

Finché il movimento non è cessato completamente, la protezione non può essere sbloccata.

Disinserendo la protezione durante il funzionamento, la macchina si arresta immediatamente.

9.3 Protezioni regolabili

Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile applicare una protezione fissa, l'accesso alla zona pericolosa deve essere impedito con una protezione regolabile, progettata in modo da ridurre al minimo il rischio residuo.

10. DISPOSITIVI DI COMANDO

I dispositivi di comando devono essere sicuri, affidabili e progettati secondo i principi della norma UNI EN ISO 13849-1 (livello di prestazione PL richiesto dalla valutazione del rischio).

Dal posto di comando deve essere possibile la verifica dell'assenza di personale nella zona pericolosa; se ciò non è possibile, l'avviamento deve essere preceduto da segnale di avvertimento sonoro e/o visivo con tempo sufficiente all'allontanamento. Tutti i dispositivi di azionamento devono essere protetti contro gli azionamenti accidentali.

10.1 Arresto normale

Consente l'arresto di tutti gli elementi mobili della macchina, ponendoli in condizione di sicurezza. Deve avere priorità rispetto al comando di avviamento.

10.2 Arresto di emergenza

Conforme alla UNI EN ISO 13850. Deve essere chiaramente individuabile (pulsante a fungo rosso su fondo giallo, ben visibile e immediatamente accessibile) e provocare l'arresto nel più breve tempo possibile. Lo sblocco avviene solo mediante manovra intenzionale dell'operatore qualificato e autorizza la rimessa in funzione ma non il riavvio automatico della macchina.

10.3 Comando ad azione mantenuta

Il funzionamento è consentito solo finché il comando è mantenuto attivato dall'operatore. Al rilascio, la macchina si arresta immediatamente.

10.4 Comando a due mani

Conforme alla UNI EN 574, tipo IIIC. L'avvio è consentito solo se entrambi i comandi sono azionati simultaneamente. Il rilascio anche temporaneo di uno dei due comandi pone la macchina in posizione di sicurezza.

10.5 Dispositivo a pedale

Deve essere protetto sopra e ai lati da una custodia che impedisca ogni azionamento accidentale. Il suo utilizzo è subordinato a valutazione del rischio specifica.

10.6 Dispositivi sensibili

Azionati meccanicamente: dispositivi a fune, tappeti e bordi sensibili alla pressione.

Azionati non meccanicamente: barriere fotoelettriche (ESPE/AOPD conformi UNI EN 61496), dispositivi a ultrasuoni, scanner laser di sicurezza.

10.7 Dispositivi di interblocco

Conformi alla UNI EN ISO 14119, sono utilizzati con i ripari mobili secondo i criteri del punto 9.2.

11. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ALLE MACCHINE

L'operatore addetto alla conduzione di macchine e attrezzature deve:

Disattivare l'attrezzatura ogni qualvolta sospenda la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente da terzi.

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria solo se in possesso di formazione e addestramento documentato; in caso contrario gli interventi devono essere affidati a personale specializzato interno (Nucleo Attrezzature) o a ditte esterne qualificate sotto contratto.

Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti dal fabbricante, dalla valutazione dei rischi e dalla presente procedura.

Sospendere immediatamente l'attività e informare il Preposto qualora riscontri difetti o anomalie nel funzionamento.

Astenersi dall'apportare modifiche di propria iniziativa alle attrezzature, ai ripari o ai dispositivi di sicurezza.

Non rimuovere, disattivare o eludere in alcun modo le protezioni e i dispositivi di sicurezza installati.

12. MODALITÀ OPERATIVE GENERALI – USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

12.1 Disposizioni generali

L'uso di macchine e attrezzature è riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato, in possesso di formazione specifica e addestramento documentato.

Le macchine devono essere utilizzate unicamente secondo le indicazioni e le condizioni operative previste dal fabbricante nel Manuale di istruzioni.

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti, segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza conformi.

12.2 Divieti assoluti

È fatto assoluto divieto di:

Rimuovere, anche temporaneamente, le protezioni e i dispositivi di sicurezza, salvo le deroghe di cui al punto 12.3.

Pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine.

Compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione o registrazione.

Utilizzare aria compressa per la pulizia del corpo o degli indumenti dell'operatore.

Operare su macchine in assenza dei ripari e delle protezioni previste.

12.3 Rimozione temporanea delle protezioni

Qualora, per improrogabili necessità tecniche debitamente documentate, le protezioni debbano essere rimosse:

Deve essere immediatamente redatto un Permesso di Lavoro specifico, autorizzato dal Preposto.

Devono essere adottate misure supplementari atte a ridurre al minimo il pericolo residuo (riduzione della velocità, sorveglianza continua, uso di comandi ad azione mantenuta).

La rimessa in posto della protezione deve avvenire immediatamente al cessare della necessità.

L'evento deve essere registrato nel registro di manutenzione della macchina.

12.4 Manutenzione

12.4.1 Manutenzione preventiva programmata (ordinaria)

Insieme delle operazioni di manutenzione pianificate dal fabbricante e indicate nel Manuale di istruzioni, che l'utilizzatore è obbligato a eseguire secondo le scadenze stabilite. Il Nucleo Attrezzature tiene traccia di ogni intervento nel registro di manutenzione.

12.4.2 Manutenzione correttiva (straordinaria)

Intervento tecnico che l'utilizzatore deve eseguire allorquando si manifestino anomalie, decadimento delle prestazioni o una generale vetustà. In tali casi qualunque sostituzione o ripristino di organi o pezzi deve avvenire nel rispetto delle scelte progettuali originali, con elementi strettamente equivalenti o superiori, e deve essere documentato.

12.4.3 Procedura LOTO (Lockout/Tagout)

È fatto obbligo assoluto di applicare la procedura LOTO prima di qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione, pulizia o ispezione che comporti l'accesso a zone pericolose della macchina:

Identificare tutte le fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, termica, gravitazionale).

Informare tutto il personale coinvolto dell'inizio della procedura di isolamento.

Sezionare tutte le fonti di energia mediante i dispositivi di sezionamento previsti.

Applicare i lucchetti personali (lockout) e le etichette di segnalazione (tagout) su ogni dispositivo di sezionamento.

Dissipare le energie residue (scaricare accumulatori pneumatici/idraulici, mettere a terra condensatori, bloccare meccanicamente parti soggette a gravità).

Verificare l'effettivo stato di «energia zero» tentando l'avviamento della macchina (prova di riavviamento negativa).

Eseguire l'intervento manutentivo.

Ripristinare le protezioni e rimuovere lucchetti e tag solo dopo aver verificato che nessun lavoratore si trovi nella zona pericolosa.

Riavviare la macchina secondo la procedura prevista dal fabbricante.

► Ogni violazione della procedura LOTO costituisce grave infrazione disciplinare e può configurare responsabilità penali ai sensi degli artt. 20 e 59 del D.Lgs. 81/08.

13. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni vigente:

Tutti i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro devono ricevere una formazione specifica sufficiente e adeguata e, ove necessario, uno specifico addestramento pratico.

La formazione e l'addestramento devono riguardare le condizioni di impiego dell'attrezzatura, le situazioni anormali prevedibili, le procedure di emergenza, le procedure LOTO applicabili e l'uso corretto dei DPI associati.

L'addestramento deve essere documentato con verbale sottoscritto dal lavoratore e dal soggetto formatore, conservato nel fascicolo personale di formazione.

Per le attrezzature la cui conduzione richiede conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, c. 5), l'abilitazione è subordinata al superamento di specifico percorso formativo.

L'uso di DPI di III categoria (otoprotettori in ambienti ad elevata rumorosità, DPI anticaduta, protezioni delle vie respiratorie) richiede addestramento specifico obbligatorio, da ripetere periodicamente e da documentare.

Il personale preposto deve ricevere formazione aggiuntiva ai sensi dell'art. 37, c. 7, e dell'Accordo Stato-Regioni, con aggiornamento periodico obbligatorio.

14. SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L'USO DELLE PRINCIPALI MACCHINE UTENSILI

14.1 Tornio

Il tornio è una macchina utensile che opera per asportazione di truciolo; il moto di taglio è conferito al pezzo in lavorazione (moto rotatorio) mentre il moto di avanzamento è posseduto dall'utensile (moto traslatorio).

Rischi principali

Contatti accidentali con gli attrezzi di fissaggio (mandrino, menabrida, staffe, plateu) e con parti in movimento.

Accesso alla zona di alloggiamento delle cinghie, pulegge o ingranaggi di trasmissione.

Elettrocuzione.

Inefficienza o assenza dei sistemi di arresto di emergenza.

Mancata trattenuta del pezzo in lavorazione (proiezione del pezzo).

Mancata protezione della zona di operazione dell'utensile.

Rottura dell'utensile con proiezione di frammenti.

Proiezione di trucioli lunghi trascinati dalla rotazione del pezzo.

Impigliamento di abiti, capelli, accessori personali.

Cautele obbligatorie

Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro mediante autocentrante o contropunta.

Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino prima della messa in moto.

Chiudere sempre il riparo coprimandrino.

Assicurarsi che lo schermo antiproiezione sia correttamente posizionato.

Utilizzare un fioretto o uncino con paraschegge per asportare i trucioli; è fatto divieto di utilizzare le mani.

Effettuare misurazioni del pezzo solo a macchina ferma e dopo aver allontanato l'utensile.

È fatto assoluto divieto di fissare, registrare o misurare il pezzo durante la tornitura.

È fatto divieto di effettuare pulizie con aria compressa.

È fatto assoluto divieto di indossare indumenti svolazzanti, braccialetti, collane, anelli o altri accessori.

Mai avvicinare le mani al pezzo in rotazione.

Applicare la procedura LOTO prima di ogni intervento manutentivo.

14.2 Fresatrice

La fresatrice opera per asportazione di truciolo mediante un utensile a taglienti multipli (fresa); il moto di avanzamento è posseduto dalla tavola portapezzo.

Rischi principali

Rottura dell'utensile con proiezione di frammenti.

Mancata protezione della zona di lavorazione dell'utensile.

Aggiustamento o misurazione con macchina in moto.

Caduta di pezzi dalla tavola portapezzo.

Pezzi sporgenti dalla sagoma della tavola durante la lavorazione.

Mancata trattenuta del pezzo.

Accesso alla zona di trasmissione del moto durante il funzionamento.

Asportazione trucioli durante il moto.

Elettrocuzione.

Cautele obbligatorie

Bloccare il pezzo in modo certo e sicuro sulla tavola portapezzo.

Accertarsi che non vi siano chiavi o attrezzi sulla tavola durante la lavorazione.

È fatto assoluto divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza.

È fatto divieto di fissare, registrare o misurare il pezzo durante la fresatura.

È fatto divieto di eseguire operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento.

Non utilizzare aria compressa per la pulizia.

È fatto assoluto divieto di indossare indumenti che possano impigliarsi.

Verificare che lo schermo antiproiezione sia correttamente posizionato.

Mai avvicinare le mani all'utensile in rotazione.

Applicare la procedura LOTO prima di ogni intervento manutentivo.

14.3 Trapano a colonna

Il trapano è macchina utensile destinata all'esecuzione di fori mediante punta rotante.

Rischi principali

Rottura dell'utensile.

Mancata protezione della zona di lavorazione.

Elettrocuzione.

Mancata trattenuta del pezzo (trascinamento in rotazione).

Presenza di attrezzi o pezzi non in lavorazione sulla tavola.

Aggiustamento o misurazione con macchina in moto.

Proiezione di trucioli lunghi trascinati dalla punta.

Impigliamento di abiti e capelli.

Cautele obbligatorie

È fatto assoluto divieto di indossare guanti, orologi, braccialetti, collane o qualsiasi elemento afferrabile dalla punta.

Usare berretti, cuffie o retine raccoglicapelli se i capelli sono lunghi.

Fissare sempre i pezzi in lavorazione, anche di piccole dimensioni, sulla tavola portapezzo con morse o staffe.

È fatto divieto di fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura.

Limitare la lunghezza dei trucioli selezionando velocità di rotazione e avanzamento appropriati.

Asportare trucioli e schegge con uncini muniti di schermo o spazzole metalliche; mai con le mani o l'aria compressa.

Tenere la tavola sgombra da attrezzi o pezzi non in lavorazione.

In caso di inceppamento della punta: fermare il trapano, estrarre la punta, controllarla prima di riprendere il lavoro.

Applicare la procedura LOTO prima di ogni intervento manutentivo.

14.4 Molatrice

Rischi principali

Contatti accidentali con la mola in rotazione.

Proiezione di materiali e polveri.

Instabilità della macchina.

Variazione della velocità di rotazione.

Elettrocuzione.

Rottura della mola con proiezione violenta di frammenti.

Cautele obbligatorie

È obbligatorio l'uso costante di occhiali di protezione o visiera integrale.

Per uso prolungato e/o in ambienti chiusi: utilizzare cuffia antirumore, copricapo e maschera antipolvere.

È fatto assoluto divieto di utilizzare mole abrasive a velocità superiore a quella garantita dal fabbricante.

È fatto assoluto divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, cuffia di protezione o ripari.

È fatto divieto di effettuare manutenzione con la macchina in movimento.

Il montaggio della mola deve essere effettuato esclusivamente da persona competente, che verifica integrità, data di fabbricazione, velocità massima prescritta e serraggio delle flange.

Verificare prima di ogni utilizzo che la distanza tra poggiapezzo e mola non superi i 2 mm.

Applicare la procedura LOTO prima di ogni intervento manutentivo.

14.5 Cesoie e presse

Rischi principali

Cesoiamento di arti (mani, dita).

Schiacciamento da parte del pressore o punzone.

Dispositivi di protezione obbligatori

Devono essere adottati uno o più dei seguenti sistemi, conformi al livello di prestazione PL ≥ «d» ai sensi della UNI EN ISO 13849-1:

Barriera immateriale (ESPE/AOPD): fotocellule a più fasci conformi alla UNI EN 61496, collegate al sistema di comando con livello di sicurezza SIL 3 / PL «e».

Comando a due mani simultaneo (UNI EN 574, tipo IIIC): a uomo presente. In tal caso alla pressa deve essere addetto un solo lavoratore; per più operatori contemporanei deve essere previsto un comando a due mani per ciascuno.

Dispositivo antiripetitore del colpo: con elettrovalvole a doppio corpo ridondanti, su due circuiti elettrici alimentati separatamente e monitorati.

Distanze di sicurezza per barriere immateriali (Allegato V, D.Lgs. 81/08):

| Tempo di arresto totale (ms)* | 60 | 75 | 100 | 250 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distanza minima di sicurezza (mm) | 100 | 120 | 160 | 400 | 800 |

► * Tempo di arresto della pressa più tempo di risposta del sistema di comando.

Cautele obbligatorie

È fatto assoluto divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, ripari o di rimuovere/eludere gli stessi.

È fatto assoluto divieto di operare in più di una persona quando la pressa è dotata di singolo comando a due mani.

È fatto divieto di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione con organi in movimento.

Prima di ogni intervento nel campo di azione del punzone, applicare la procedura LOTO.

14.6 Macchine per la lavorazione del legno

Rischi principali

Proiezioni di schegge e frammenti.

Inalazione di polvere di legno (agente cancerogeno per esposizione professionale – Titolo IX, Capo II, D.Lgs. 81/08).

Contatto con utensili taglienti durante la manipolazione dei pezzi.

Rigetto del pezzo (kickback).

Cautele obbligatorie

Utilizzare sempre gli schermi previsti contro la proiezione di schegge.

Non lasciare il pezzo impegnato sulla lama o sull'utensile in caso di interruzione; sfilarlo sempre.

È fatto divieto di sfilare o spostare il pezzo durante il moto.

Graduare la spinta del pezzo, prestando attenzione alla presenza di nodi.

Azionare sempre i sistemi di aspirazione della segatura e dei trucioli (impianto di aspirazione localizzata, Allegato IV, punto 2, D.Lgs. 81/08).

Per le seghe a nastro: i volantini di rinvio devono essere completamente protetti.

Per le seghe circolari: cuffia registrabile, coltello divisore in acciaio (≤ 3 mm dalla dentatura), schermi laterali, spingitoi per pezzi piccoli o sottili.

Applicare la procedura LOTO prima di ogni intervento manutentivo.

14.7 Saldatura e taglio – disposizioni generali

Per la protezione dai rischi derivanti dai lavori di saldatura e taglio (esplosioni, fumi dannosi, incendi, radiazioni ottiche artificiali, ustioni) devono essere utilizzati:

Schermi o maschere/caschi per saldatura con filtri idonei, conformi a UNI EN 175 e UNI EN 169/170/171.

DPI completi: cuffia o copricapo ignifugo, guanti da saldatore (UNI EN 12477), grembiule in cuoio o tessuto ignifugo, ghette, calzature di sicurezza.

Divieti assoluti – non effettuare operazioni di saldatura

Su recipienti o tubi chiusi non preventivamente bonificati e certificati gas-free.

Su recipienti o tubi contenenti residui che possano formare miscele esplosive sotto l'azione del calore (benzina, acetilene, nafta, olio, solventi).

All'interno di locali, cunicoli o fosse non efficacemente ventilati: necessaria verifica dell'atmosfera con rilevatore multigas prima dell'ingresso.

Disposizioni operative durante la saldatura

Delimitare con schermi ignifughi i posti di saldatura per evitare abbagliamenti.

Allontanare materiali combustibili; ove impossibile, proteggerli con schermi parascintille e predisporre estintori a portata di mano.

Impedire che scintille o gocce incandescenti possano cadere su persone o materiali infiammabili sottostanti.

Installare nei posti fissi un sistema di aspirazione localizzata dei fumi conforme alle norme UNI EN ISO 21904.

Per saldature su materiali zincati, verniciati o contenenti piombo/cromo: aspirazione obbligatoria e DPI per le vie respiratorie (FFP3 o semimaschera con filtri A2P3).

14.8 Saldatura e taglio ossiacetilenico

Rischi specifici

Esposizione a fumi e sostanze nocive.

Esposizione a radiazioni emesse dalla fiamma.

Ustioni per proiezione di scorie incandescenti.

Rischio di incendio o esplosione.

Cautele obbligatorie

Utilizzare sempre i DPI prescritti.

Verificare prima dell'uso l'efficienza di manometri, riduttori, valvole di ritegno di fiamma, tubazioni e cannelli.

Aprire valvole e rubinetti a mano o con chiave apposita; è fatto divieto di forzature.

Per le fughe di gas: usare esclusivamente acqua saponata o prodotti specifici; mai fiamme.

Usare fascette a vite per il fissaggio delle tubazioni.

Distendere le tubazioni in curve ampie, lontano da passaggi e fonti di calore.

Accendere i cannelli con accenditori piezoelettrici dedicati; mai con fiammiferi.

Mantenere le bombole di acetilene in posizione verticale; prelievo orario mai superiore a 1/5 della capacità.

Estinguere la fiamma chiudendo prima la valvola dell'acetilene, poi quella dell'ossigeno.

A fine lavoro: chiudere le valvole delle bombole, attendere il ritorno a zero dei manometri, allentare i riduttori.

Deposito e movimentazione bombole

Bombole contraddistinte con i colori EN 1089-3: bianco per ossigeno, marrone per acetilene.

Valvola protetta da cappuccio metallico quando non è applicato il riduttore.

È fatto divieto di esporre le bombole al sole o a fonti di calore.

Depositi in locali non interrati, ventilati, con segnaletica di divieto di fumo e fiamme libere.

Bombole di ossigeno e acetilene in locali separati; piene distinte da vuote; ancorate a parete.

Movimentazione: esclusivamente con carrelli dedicati, senza urti o rotolamenti.

È fatto assoluto divieto di contatto tra bombole/riduttori/raccordi e oli o grassi.

14.9 Saldatura elettrica (ad arco)

Rischi specifici

Folgorazione o disturbi da corrente elettrica.

Esposizione al calore e alle radiazioni ottiche artificiali emesse dall'arco (UV, visibile, IR).

Ustioni per contatto o proiezione di particelle incandescenti.

Esposizione a fumi, gas e vapori generati dall'elettrodo e dal materiale base.

Cautele obbligatorie

Apparecchiature conformi alla CEI EN 60974, dotate di interruttore onnipolare, pinze portaelettrodi con impugnatura isolante e schermo a disco, cavo di massa in perfetto stato.

DPI specifici obbligatori: casco/maschera con filtro auto-oscurante (UNI EN 379), guanti da saldatore (UNI EN 12477), grembiule in cuoio o tessuto ignifugo (UNI EN ISO 11611), ghette ignifughe, calzature S3.

È fatto divieto di indossare oggetti metallici durante la saldatura.

In ambienti scarsamente ventilati: aspirazione localizzata o ventilazione forzata.

Prima di saldare: raschiare e pulire i pezzi verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso.

Proteggere il personale circostante con schermi opachi conformi.

14.10 Uso di utensili manuali

Principali cause di infortunio

Impiego scorretto o inadeguato dell'utensile.

Qualità scadente del materiale.

Cattivo stato di manutenzione.

Inadeguato trattamento termico superficiale.

Parti taglienti o acuminate non protette.

Proiezioni di schegge durante l'uso.

Errori di mira.

Misure di prevenzione obbligatorie

Utilizzare esclusivamente attrezzi di qualità certificata e conforme alle norme UNI EN.

Utilizzare attrezzi convenientemente temprati.

Scegliere attrezzi con manici ergonomici.

Per lavori su parti sotto tensione: solo attrezzi isolati conformi alla UNI EN 60900 (≤ 1000 V c.a.).

In luoghi con pericolo di esplosione: solo attrezzi antiscintilla (lega Cu-Be o Cu-Al).

Controllare sempre lo stato degli attrezzi prima dell'uso; sostituire o riparare i difettosi.

Tenere puliti e ordinati gli attrezzi.

Proteggere le parti pungenti o taglienti durante trasporto e deposito.

È fatto divieto di portare nelle tasche attrezzi pungenti o taglienti.

Nei lavori in quota: borse o cinture portautensili, assicurando contro la caduta.

Disposizioni specifiche per tipologia

Scalpelli

Verificare affilatura e assenza di ricalcature (fungature).

Utilizzare schermo paraschegge in presenza di terzi.

Utilizzare porta-scalpello o proteggi-mano contro errori di mira.

Scartare gli scalpelli che producono schegge.

È obbligatorio l'uso di occhiali di protezione.

Martelli

Manico con fibre parallele all'asse, superficie liscia, ben incastrato e assicurato con cuneo.

Faccia e penna levigate, angoli convenientemente smussati.

Movimento di battuta prevalentemente con l'articolazione del polso.

Cacciavite

Verificare integrità e adeguatezza della lama all'intaglio della vite.

È fatto divieto di tenere piccoli pezzi nel palmo della mano durante l'avvitamento; usare morsa o supporto fisso.

Chiavi fisse e regolabili

L'apertura deve corrispondere esattamente al dado/bullone; scartare chiavi danneggiate.

Tenere la chiave ad angolo retto rispetto all'asse della vite.

È fatto divieto di utilizzare prolungamenti improvvisati.

Seghetti

Lama ben fissata al telaio; pezzo bloccato in morsa.

Iniziare il taglio con presa controllata, pollice lontano dalla dentatura.

Lime

Manico con anello metallico e codolo correttamente inserito; è fatto divieto di utilizzare lime prive di manico.

15. ORDINE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO

Un laboratorio o un'officina mantenuti in perfetto ordine e pulizia prevengono una significativa quota di infortuni derivanti da cause occasionali (inciampi, scivolamenti, contatti accidentali con materiali taglienti o in temperatura).

Il personale preposto deve assicurare che al termine di ogni turno di lavoro:

Le postazioni siano sgombre da trucioli, sfridi, oli esausti e materiali di risulta.

Gli utensili siano riposti nei luoghi assegnati.

I DPI siano verificati, puliti e riposti correttamente.

I passaggi e le vie di fuga siano liberi da ostacoli.

È fatto assoluto divieto di fumare durante le operazioni di lavoro e in tutti i locali in cui siano presenti sostanze infiammabili, esplosive o polverose.

16. SCHEDE DI MISURE DI PREVENZIONE – MACCHINE PRINCIPALI

16.1 Tornio

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organi di trasmissione non protetti | Racchiudere completamente entro carter fissi o mobili dotati di interblocco UNI EN ISO 14119 (All. V, p. 5, D.Lgs. 81/08). |
| 2 | Avviamento accidentale | Dispositivi di avviamento azionabili solo intenzionalmente: leve a due tempi, pulsanti contornati da ghiera (All. V, p. 2.1). |
| 3 | Volantini di comando in moto | Volantini svincolati dal sistema di trasmissione durante il moto, lisci, ad anima piena, con impugnatura ripiegabile (All. V, p. 3). |
| 4 | Proiezione di materiale | Schermo trasparente in policarbonato resistente, fissato al carro portautensili o scorrevole su guida; protezione anche della parte posteriore. |
| 5 | Inerzia del mandrino dopo arresto | Sistema di frenatura efficace o protezione temporizzata che impedisca l'accesso fino all'arresto completo (All. V, Parte I, p. 6.4). |
| 6 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo o barra di arresto, conforme UNI EN ISO 13850 (All. V, Parte I, p. 6.2). |
| 7 | DPI e formazione | Formazione specifica e addestramento documentato (art. 73); DPI prescritti (All. VIII). |
| 8 | Conformità normativa | Per macchine nuove o modificate: Fascicolo tecnico, Manuale d'uso in italiano, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE (Dir. 2006/42/CE / Reg. UE 2023/1230). |
| 9 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.2 Fresatrice

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organi di trasmissione non protetti | Carter fissi o mobili con interblocco UNI EN ISO 14119 (All. V, p. 5). |
| 2 | Contatto con utensile e proiezione schegge | Riparo trasparente resistente agli urti, fissato alla tavola portapezzo (All. V, p. 3). |
| 3 | Avviamento accidentale | Dispositivi di avviamento azionabili solo intenzionalmente (All. V, p. 2.1). |
| 4 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 5 | Riavviamento automatico | Dispositivo a bassa tensione contro il riavviamento intempestivo (CEI EN 60204-1). |
| 6 | DPI e formazione | Formazione specifica e addestramento documentato (artt. 73 e 77). |
| 7 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 8 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.3 Trapano a colonna

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organi di trasmissione non protetti | Carter fissi o mobili con interblocco UNI EN ISO 14119 (All. V, p. 5). |
| 2 | Contatto con utensile e schegge | Riparo trasparente resistente agli urti, fissato alla tavola portapezzo. |
| 3 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 4 | Riavviamento automatico | Dispositivo contro il riavviamento intempestivo (CEI EN 60204-1). |
| 5 | DPI e formazione | Formazione specifica e DPI conformi (artt. 73 e 77). |
| 6 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 7 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.4 Troncatrice

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protezione della lama | Cuffia di protezione a molla o gravità, non manomissibile, completa copertura della lama in fase di riposo (All. V, Parte II, p. 5.5.4). |
| 2 | Comando di azionamento | Per cicli manuali: comando ad azione mantenuta (UNI EN ISO 13849-1, CEI EN 60204-1). |
| 3 | DPI e formazione | Occhiali, otoprotettori, guanti antitaglio (carico/scarico). |
| 4 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 5 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.5 Molatrice

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protezione della mola | Cuffia metallica che ricopre la parte non utilizzata estendendosi ai lati (All. V, Parte II, p. 5.1.3). |
| 2 | Proiezione di schegge | Schermo trasparente in policarbonato; obbligo di occhiali (All. V, Parte II, p. 5.1.6). |
| 3 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 4 | DPI e formazione | Occhiali/visiera, otoprotettori (LAeq > 80 dB(A)), maschera antipolvere. |
| 5 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 6 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento (sostituzione mola). |

16.6 Rettificatrice

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contatti accidentali con la mola | Cuffia metallica robusta per tutta la larghezza e periferia. Schermi mobili con interblocco UNI EN ISO 14119 (All. V, Parte I, p. 6.2). |
| 2 | Proiezione di schegge | Come sopra. Per fissaggio magnetico: dispositivo che impedisce l'avviamento a piano magnetico disattivato (All. V, p. 3). |
| 3 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 4 | Urti/schiacciamenti con piano mobile | Area di lavoro segregata con barriere fisiche o immateriali (All. V, p. 3). |
| 5 | DPI e formazione | Formazione specifica, addestramento documentato e DPI conformi. |
| 6 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 7 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.7 Sega a nastro

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Volani non protetti | Riparo mobile con interblocco UNI EN ISO 14119 esteso al tratto di lama non utilizzato; apertura solo a volani fermi (All. V, Parte I, p. 6.3 e Parte II, p. 5.5.2). |
| 2 | Tratto di lama scoperto | Riparo fisso registrabile limitato al tratto di taglio; spintoni e freno per arresto rapido del nastro (All. V, Parte II, p. 5.5.2; All. VI, p. 9). |
| 3 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 4 | DPI e formazione | Guanti antitaglio (solo carico/scarico), occhiali, otoprotettori. |
| 5 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 6 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento (sostituzione nastro). |

16.8 Sega circolare

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contatti accidentali con la lama | (a) Cuffia registrabile, bloccabile all'altezza del pezzo, in materiale resistente, estesa fino allo spigolo anteriore (All. V, Parte II, p. 5.5.3); (b) schermi fissi ai lati sotto la tavola; (c) spingitoi per pezzi piccoli/sottili (All. VI, p. 9); (d) appoggio al dispositivo di guida longitudinale. |
| 2 | Rifiuto del pezzo (kickback) | Coltello divisore: spessore ≤ larghezza di taglio − 0,5 mm; posizionato a max 3 mm dalla dentatura; punto più alto ≤ 5 mm dalla sporgenza della lama. |
| 3 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 4 | DPI e formazione | Occhiali antiproiezione, otoprotettori, guanti antitaglio (carico/scarico). |
| 5 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 6 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento manutentivo. |

16.9 Pialla a filo

| N. | Rischio meccanico | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contatti con albero portacoltelli | Copertura mobile oscillante con molle di richiamo o copertura regolabile in altezza e larghezza che copra l'intero albero (All. V, Parte II, p. 5.5.6; All. VI, p. 9). |
| 2 | Proiezione dei coltelli | Fissaggio dei coltelli con sistemi idonei certificati; verifica del serraggio prima di ogni turno (All. V, Parte II, p. 5.1.2). |
| 3 | Proiezione di trucioli | Dispositivi che impediscano la proiezione e/o impianto di aspirazione localizzata conforme (All. V, p. 3; All. IV, p. 2). |
| 4 | Arresto di emergenza | Pulsante a fungo rosso/giallo conforme UNI EN ISO 13850. |
| 5 | DPI e formazione | Occhiali, otoprotettori, maschera antipolvere (polveri di legno – cancerogeno). |
| 6 | Conformità normativa | Fascicolo tecnico, Manuale d'uso, Marcatura CE, Dichiarazione di conformità UE. |
| 7 | Procedura LOTO | Applicazione obbligatoria prima di ogni intervento (sostituzione coltelli). |

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore dalla data di emissione e sostituisce integralmente la precedente edizione (FR 23/67, 1ª Emissione del 15 aprile 2013, prot. UPP/3/0133).

17.2 Diffusione e presa visione

Il personale preposto deve assicurare che tutti i lavoratori assegnati ai reparti, officine, bacini, bordo navi e laboratori prendano visione della presente procedura entro 30 giorni dalla data di emissione, sottoscrivendo apposito foglio firma per ricevuta.

17.3 Conservazione

L'originale della presente procedura è conservato e consultabile presso l'Ufficio Prevenzione e Protezione. Una copia in formato elettronico è disponibile nella cartella di rete condivisa «UPP» e nel sistema di gestione documentale dell'Arsenale.

17.4 Aggiornamento

La presente procedura è soggetta a revisione:

In occasione di modifiche normative significative.

A seguito di infortuni o «quasi-infortuni» (near miss) correlati all'uso di macchine e attrezzature.

In esito ad audit interni o esterni che evidenzino non conformità.

Con periodicità almeno triennale, anche in assenza dei precedenti eventi.

17.5 Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nella presente procedura costituisce infrazione disciplinare ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego e del Codice dell'Ordinamento Militare. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 55–60), il personale trasgressore sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento di appartenenza.

18. ALLEGATI

Allegato A – Modello di Permesso di Lavoro per rimozione temporanea protezioni.

Allegato B – Modello di Procedura LOTO (Lockout/Tagout) – scheda operativa.

Allegato C – Registro Manutenzione Attrezzature (fac-simile).

Allegato D – Verbale di addestramento e presa visione (fac-simile).

Allegato E – Check-list di verifica pre-utilizzo macchina (fac-simile).

Il Capo Ufficio Prevenzione e Protezione

__________________________________

Fine documento – Procedura FR 23/67, Revisione 2ª, Anno 2026
Arsenale Marina Militare – Taranto – Ufficio Prevenzione e Protezione